OPS186U(OPS601C)（R100）

产品特点

- 板载Intel Core Alder Lake-U/-P；Raptor Lake-U/-P系列处理器

- 1*DDR4 SO-DIMM，共最大32GB

- 显示输出：HDMI2.0/MiniDP/Type-C

- TPM2.0可选；2*USB3.0，2*USB2.0

- DC 12-19V；    尺寸：180x119x30mm

产品规格

| 处理器系统 | 板载Intel Core Alder Lake-U/-P；Raptor Lake-U/-P系列处理器，TDP 28W |
| --- | --- |
|  | EFI BIOS |
| TPM2.0 | 默认CPU内置，可选外置TPM2.0 |
| 内存 | 1*DDR4 SO-DIMM，最大32GB |
| 存储 | 1*M.2 M-Key 2280，默认NVMe PCIe 3.0 x4协议，可选SATA3.0协议 |
|  | 1*2.5寸HDD接口；1*SATA3.0接口，2Pin 5V |
| 显示 | 1*HDMI2.0接口，支持4096x2160@60Hz |
|  | 1*Mini DP，支持4096x2160@60Hz |
|  | 1*Type-C，支持双面USB3.2和DP 4K@60Hz |
|  | 支持同步或异步显示 |
| 板边I/O接口 | 1*Mini DP，1*HDMI2.0，2*USB3.0，2*USB2.0 |
|  | 1*LAN（RTL8111网络，可选Intel i219） |
|  | 1*电源指示灯，1*硬盘指示灯，1*开关按键，1*复位按键（可选一键还原） |
|  | 1*Type-C，1*Mic-in，1*Line-out，1*DC JACK电源接口 |
| 扩展接口/功能 | 1*M.2 E-Key（PCIe3.0 + USB2.0协议，支持WIFI/BT模块） |
|  | 1*M.2 B-Key（USB2.0 + USB3.0协议，支持4G/5G模块） |
|  | 1组RS232排针，2x5Pin，间距2.0mm |
|  | 1*4Pin CPU智能温控FAN，1个4Pin PWM SYS FAN |
| 电源 | DC 12-19V，120W以上 |
| JAE 80Pin接口扩展 | HDMI2.0/DP1.4输出，自动侦测识别切换 |
|  | 2*USB2.0，1*USB3.0，1*RS232 |
| 操作系统支持 | Windows10，Windows11，Linux |
| 颜色 | 黑色 |
| 尺寸 | 180x119x30mm |
| 重量 | 净重约750g，带包装毛重约800g |

OPS186U(OPS601C)（R100）

产品尺寸                                              单位：mm

订购信息

| 型号 | 可选项目 | 可选项描述 |
| --- | --- | --- |
| OPS186U（OPS601C） | 处理器 | Alder Lake-U/-P系列处理器； Raptor Lake-U/-P系列处理器 |
|  | 外置TPM2.0可选 | 外置TPM2.0可选 |
|  | M.2 2280可选NVMe和SATA3.0协议 | 默认NVMe协议 |
|  | 2.5寸HDD与SATA3.0二选一 | 默认2.5寸HDD |
|  | 网卡芯片可选 | 默认RTL8111H，可选Intel i219 |