PPC-101A-C

产品特点

◆10.1寸10点电容触摸

◆全金属外壳，纯屏前面板IP65标准

◆可选intel 板载酷睿6至11代及赛扬CPU

◆2LAN，4USB,1AUDIO，1MINI DP,1HDMI,4COM,8GPIO

◆宽压电源：DC9V ～ 36V

◆整机无风扇设计，嵌入式和VESA壁挂式安装方式

产品规格

| 显示规格 | 尺寸 | 10.1 英寸工控屏 |
| --- | --- | --- |
|  | 接口 | LVDS |
|  | 分辨率 | 1280(H) x 800(V) |
|  | 亮度 | 350 cd/m2 |
|  | 对比度 | 900:1 |
|  | 可视角度 | 85/85/85/85(L/R/U/D) |
|  | 背光寿命 | 大于30000HRS |
| 触摸规格 | 触摸类型 | USB接口，全屏面10点电容触摸 |
|  | 触摸方式 | 手指或电容笔 |
|  | 透光率 | 85%≥ |
|  | 硬度 | 莫氏硬度6H |
| 内置接口 | CPU | 可选intel 板载酷睿6至11代CPU及赛扬CPU TDP15W |
|  | 内存 | 最大支持48G（根据CPU而选） |
|  | 硬盘 | SSD 32G以上可选 |
|  | WIFI | 可选（默认没有） |
|  | 4G/5G | 可选（默认没有） |
|  | 喇叭 | 2个8Ω3W |
| IO接口 | 1 x HDMI最大支持4K |  |
|  | 1 x MINI DP最大支持4K |  |
|  | 2 x LAN, |  |
|  | 4 x DB9 COM口（默认RS232，其中COM3可选RS485,DB9定义1pin为RS485+，2pin为RS485-）; |  |

PPC-101A-C

| IO接口 | 4 x USB； |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 x DB9（8路GPIO）； |  |
|  | 1 x DC； 1 x 凤凰端子供电； |  |
|  | 1 x ADUIO(LINE OUT+ MIC IN) |  |
|  | 1 x M12金属电源开关带灯； |  |
|  | 2 x天线（默认没有） |  |
| 环境可靠性 | 工作温度 | 0℃～50 ℃ |
|  | 存储温度 | -20~70℃ |
|  | 工作湿度 | 95%@40℃无凝露 |
|  | 振动 | 5-19HZ/1.0mm振幅，19-200HZ/1.0g加速度 |
|  | 防水 | 前面板IP65 |
| 电源 | 适配器供电 | DC9-36V 直流供电 |
|  | 整机最大功耗 | 小于50W |
| 物理特性 | 整机尺寸 | 276 x 188 x 63.6mm |
|  | 开孔尺寸 | 263.6 x 175.6mm |
|  | 外观颜色 | 银色 |
|  | 外壳材质 | 全金属外壳 |
|  | 整机重量 | 约2.5KG |
|  | 安装方式 | 整机无风扇设计，嵌入式和VESA壁挂式安装 |
| 操作系统 | Windows7/10/11/Linux等，根据适配主板选择 |  |

PPC-101A-C

产品尺寸                                             单位：mm

| 可适配主板 | 可选项目 | 可选项描述 |
| --- | --- | --- |
| TL500Z3AW | CPU | 英特尔11代Celeron 6305处理器 |
|  | 内存 | 最大支持48G |
|  | 硬盘 | M.2 SSD 32G以上可选 |
| WU410Z3A | CPU | 英特尔酷睿10代I7-10710U、I5-10210U、I3-10110U， Celeron 5205U CPU |
|  | 内存 | 最大支持40G |
|  | 硬盘 | M.2 SSD 32G以上可选 |
| WU310Z3A | CPU | 英特尔酷睿8代I7-8565U、I7-8550U、I5-8265U、I5-8250U、I3-8145U， Celeron 4205U CPU |
|  | 内存 | 最大支持40G |
|  | 硬盘 | M.2 SSD 32G以上可选 |
| KU250Z3EW | CPU | 英特尔酷睿7代I7-7500U、I5-7200U、I3-7100U |
|  | 内存 | 最大支持24G |
|  | 硬盘 | M-SATA SSD 32G以上可选 |
| SU110Z3EW | CPU | 英特尔酷睿6代I7-6500U、I5-6200U、I3-6100U, Celeron 3865U、3965U CPU |
|  | 内存 | 最大支持24G |
|  | 硬盘 | M-SATA SSD 32G以上可选 |